# Netzwerk einrichten

Der PC ist mit zwei Netzwerkkarten ausgestattet.

1. eine Onboard-Netzwerkkarte

2. eine PCI-Netzwerkkarte

Ziel ist es, die Internet- und die Mesa-Verbindung jeweils auf einer eigenen Netzwerkkarte zu betreiben, so dass beides gleichzeitig möglich ist.

## 1) Verbinung umbenennen

### 1.1) Überblick Öffnen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste oben rechts auf das Netzwerksymbol [1] und wählen Sie „Verbindungen bearbeiten“ [2].

1

2

### 1.2) Verbindung auswählen

Internetverbindung doppelklicken

### 1.3) Einstellungen, Tab: Ethernet

Verbindungsnamen [1] = Internet

Gerät [2] = Netzwerkkarte auswählen

MUT [3] = Automatisch

Aufwekcen über LAN [4] = Vorgabe

1

2

3

4

### 1.4) Einstellungen, Tab: Ipv4-Einstellungen

Methode [1] = Automatisch (DHCP)

1

### 1.5) Einstellungen, Tab: Ipv6-Einstellungen

Methode [1] = Automatisch

1

### 1.6) Einstellungen, Speichern

Klicken Sie unten rechts auf den Button Speichern

## 2) Netzwerkverbindung Mesakarte erstellen

### 2.1) Neue Verbindung erstellen

Neue Verbindung erstellen durch Klicken auf das Plus-Symbol [1] erstellen

1

### 2.2) Type angabe

Wählen Sie als Typ [1] „Ethernet“.

### 2.3) Einstellungen, Tab: IEthernet

Verbindungsnamen [1] = Mesanet 7i95

Gerät [2] = Netzwerkkarte auswählen

MUT [3] = Automatisch

Aufwekcen über LAN [4] = Vorgabe

1

2

3

4

### 2.4) Einstellungen, Tab: Ipv4-Einstellungen

Metode [1]	= Manuell

Adressen Hinzufügen [2]	= klicken

IP Adresse [3]	= 192.168.1.10

Netzmaske [4] 	= 24

Gateway [5]	=

2

1

3

4

5

### 2.5) Einstellungen, Tab: Ipv6-Einstellungen

Methode [1] = Ignoriren

1

### 2.6) Einstellungen, Speichern

Klicken Sie unten rechts auf den Button Speichern